projectnummer 0479058.146

14 oktober 2025

Documentatie Harmonisatie Hoogte

Documentatie Harmonisatie Hoogte

projectnummer 0479058.146

14 oktober 2025

Auteur(s)

Zoé Bosman

Gecontroleerd door:

Robin Mank

| datum |  | beschrijving |  | vrijgave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 oktober 2025 |  |  |  |  |

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4

2.	Overzicht Workbenches	5

3.	Gemaakte keuzes	7

3.1	Workflow en software	7

3.2	Gridresolutie	7

3.3	Zoned Geographic Grids	8

# Inleiding

Deze documentatie beschrijft de harmonisatie van de verschillende bathymetrie datasets van Nederland, uitgevoerd volgens het INSPIRE-datamodel. De datasets omvatten zowel de binnenwateren als de kustzone:

- Kustdataset: Combinatiegrid met een resolutie van 20 meter, samengesteld uit Jarkus satellietdata en vaklodingen, inclusief bodemligging en hoogte ten opzichte van NAP. De gegevens zijn geïnterpoleerd naar een grid en worden jaarlijks geactualiseerd, al is dit momenteel minder recent. Deze dataset bevat daarnaast deels ook gegevens van binnenwateren.

- Binnenwaterdataset: Bodemhoogte met een resolutie van 1 meter, verzameld door Rijkswaterstaat. De dataset kent gaten door ontbrekende informatie van waterschappen. LAT datasets worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.

De workflow is gebaseerd op FME Workbenches. In totaal bestaat het proces uit zes Workbenches, waaronder één Master Workbench waarin de volledige workflow is vastgelegd. Alleen in deze Master Workbench zijn gebruikersinstellingen vereist.

In dit document wordt eerst een overzicht van alle Workbenches gegeven, gevolgd door een toelichting op de gemaakte keuzes.

# Overzicht Workbenches

- 0_Masterworkbench

  - Bevat de volledige workflow.

  - Roept de verschillende sub-workbenches aan die hieronder worden beschreven.

- 1_CRS_transform_vertical_grid

  - Doel: Reprojecteren van het verticale grid naar RD New (EPSG:28992).

  - Input: Verticaal grid in EPSG:4019.

  - Output: Verticale grid in RD New (EPSG:28992).

  - Reden: De verticale transformatie naar EVRF2019 mean-tide kan alleen plaatsvinden wanneer de horizontale CRS van het verticale grid overeenkomt met het CRS van de bodemhoogtegegevens.

- 2_CRS_vertical_transformation_1mtr

  - Doel: Uitvoeren van de verticale transformatie van NAP naar EVRF2019 mean-tide.

  - Input: Geprojecteerde verticale grid (output 1_CRS_transform_vertical_grid) en de binnenwateren dataset (bodemhoogte dataset 1 meter).

  - Output: Binnenwateren dataset in EVRF2019 mean-tide.

  - Verwerking:

    - Resamplen van het verticale grid naar de gridresolutie van de bodemhoogte dataset.

    - NoData-waarden standaardiseren voor consistente verwerking.

    - Offset berekenen: na het resamplen liggen de gridcellen van beide datasets niet exact over elkaar heen. Om de twee datasets correct op elkaar uit te lijnen, wordt een verschuiving (offset) bepaald. Door het verschil tussen de bodemhoogte dataset oorsprong en de verticale grid oorsprong te nemen en dit af te stemmen op de celgrootte, wordt bepaald hoeveel cellen het verticale grid moeten worden verschoven om uit te lijnen met de bodemhoogte dataset.

    - Kleine niet-overlappende gebieden: een klein deel van de input bodemhoogte valt buiten het bereik van de verticale grid. Deze gebieden worden bij de verwerking verwijderd (“opgeknipt”).

    - Verticale transformatie: de verticale transformatie wordt uitgevoerd door de grids bij elkaar op te tellen.

- 2_CRS_vertical_transformation_20mtr

  - Zelfde stappen als voor de binnenwateren dataset (1 meter) verwerking, maar toegepast op kustwateren dataset (20 meter).

  - Input: Geprojecteerde verticale grid (output 1_CRS_transform_vertical_grid) en de kustwateren dataset (bodemhoogte dataset 20 meter).

  - Output: Kustwateren dataset in EVRF2019 mean-tide.

- 3_CRS_horizontal_transformation

  - Doel: Horizontale transformatie van RD New (EPSG:28992) naar ETRS89 / UTM Zone 31N (EPSG:25831).

  - Input: Bodemhoogte dataset in RD New (EPSG:28992).

  - Output: Bodemhoogte dataset in ETRS89 / UTM Zone 31N (EPSG:25831).

  - Standaard: Volgt RDNAPTRANS2018 (Amersfoort_To_ETRS_1989_9).

  - Verwerking: Gebruik van ESRI’s ‘Project Raster’ tool via de arcpy module in een PythonCaller.

- 3_1_kaartbladen_1_mtr

  - Doel: Opdelen van Bodemhoogte binnenwateren in kaartbladen.

  - Input: Bodemhoogte binnenwateren dataset in ETRS89 / UTM Zone 31N (EPSG:25831) en Kaartbladindex (json).

  - Output: Cloud-optimized GeoTIFF’s per kaarbladindex.

- 4_Bathymetry_metadata

  - Doel: Genereren van ISO 19115 metadata voor de verwerkte datasets.

  - Verwerking: Metadata wordt op basis van een template (‘Hoogte Nederland - land - DTM (INSPIRE Geharmoniseerd)’) aangepast en geüpdatet.

# Gemaakte keuzes

## Workflow en software

- Hale Studio ondersteunt geen raster data en is daardoor niet geschikt voor dit traject. FME en/of ArcGIS Pro zijn de aangewezen tools voor harmonisatie.

  - ESRI-tools kunnen in FME aangeroepen worden, vanwege de beperkingen van FME op het gebied van coördinaattransformaties (van rasters).

- Door de aangehouden volgorde worden interpolatiefouten geminimaliseerd en de nauwkeurigheid van de verticale waarden behouden:

  - Horizontale CRS-transformatie van het verticale grid naar RD New (EPSG:28992).

  - Verticale transformatie van NAP naar EVRF2019 (mean-tide)

  - Horizontale CRS-transformatie van RD New (EPSG:28992) naar EPSG:25831 (ETRS89 / UTM Zone 31N).

  - Generatie van metadata (ISO 19115) op basis van template ‘Hoogte Nederland - land - DTM (INSPIRE Geharmoniseerd)’.

## Gridresolutie

In sommige gevallen mag je afwijken van de standaard Pan-Europese grids, waaronder voor:

- Themaspecifieke grids: voor specifieke ruimtelijke data gelden de Annexes II-IV van de INSPIRE-regelgeving:

>

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R1089

2.2.2.   Andere rasters

Uitzonderingen waarbij andere rasters dan de in paragraaf 2.2.1 gespecificeerde rasters mogen worden gebruikt, zijn:

| 1. | Er kunnen andere rasters gespecificeerd zijn voor specifieke ruimtelijkegegevensthema’s in deze bijlage. In dat geval moeten de met behulp van een dergelijk themaspecifiek raster uitgewisselde gegevens normen gebruiken waarin de rasterdefinitie ofwel in de gegevens vervat zit, of eraan gelinkt is door verwijzing. |
| --- | --- |

| 2. | Voor rasterverwijzing in regio’s buiten het Europese vasteland kunnen de lidstaten hun eigen raster definiëren gebaseerd op een geodetisch coördinaatreferentiesysteem dat compatibel is met het ITRS en een Lambert Azimuthal Equal Area-projectie, waarbij dezelfde principes worden gevolgd zoals vermeld voor het raster gespecificeerd in paragraaf 2.2.1. In dit geval moet een identifier voor het coördinaatreferentiesysteem worden gecreëerd. |
| --- | --- |

Samengevat: INSPIRE Section 2.2.2 laat toe dat andere grids worden gebruikt voor specifieke thema’s (waaronder Elevation).  De voorwaarde is dat de definitie van het grid duidelijk wordt vastgelegd in de metadata.

Voor de harmonisatie van de Nederlandse kustwateren dataset is ervoor gekozen om de oorspronkelijke 20 meter resolutie te behouden in plaats van een herinterpolatie naar 10 meter. De onderbouwing hiervoor is dat een herinterpolatie naar 10 meter geen extra detail zou opleveren, maar wel onnauwkeurigheid kan introduceren.

Daarnaast is het standaard INSPIRE grid niet geschikt voor hoogte data, vanwege vervormingen en schaalvariatie in de projectie. Daarom staat Annex D (in de Technical Guidelines) toe dat andere grids worden gebruikt voor Elevation, met aanvullende aanbevelingen in Annex D.1. en Annex D.2. Deze aanbevelingen zijn niet meegenomen in het huidige harmonisatie proces, maar zijn nader toegelicht in de volgende sectie.

Annex D: Pan-European Geographic Grid for gridded Elevation data (informative)

This annex explains the need to establish a Pan-European geographic grid for the provision of gridded Elevation spatial information (i.e. raster, coverage-based data) aimed at global purposes within the INSPIRE context and defines the characteristics of this grid. Section 2.2.1 of the Commission Regulation (EU) No 1089/2010, of 23 November 2010, implementing Directive 2007/2/CE of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services, establishes a common grid for Pan-European spatial analysis and reporting. As stated in Section 2.2.2 of the mentioned regulation, other grids may be specified for specific spatial data themes of the INSPIRE Annexes. The reasons justifying the recommendation to use a specific geographic grid for gridded European Elevation data aimed at global purposes are summarized in D.1 of this annex

> https://inspire-mif.github.io/technical-guidelines/data

> https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/elevation_en

> https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/publications/inspire-data-specification-elevation-technical-guidelines_en

## Zoned Geographic Grids

De standaard binnen INSPIRE is het ETRS89-LAEA grid (Lambert Azimuthal Equal Area). INSPIRE raadt aan om voor hoogtegegevens (Elevation) een Zoned Geographic Grid te gebruiken, omdat dat geometrisch consistenter is (Annex D.2.).

Voor het huidige harmonisatieproces is het Zoned Geographic Grid niet toegepast. Het is door INSPIRE opgenomen als aanbevolen (optioneel).  De huidige aanpak voldoet aan de INSPIRE vereisten.

The Zoned Geographic Grid is proposed as an optional geo-referencing framework when gridded data (raster data) is delivered using geodetic coordinates, mainly suited for reference data (such as elevation or orthoimagery), to achieve their interoperability for data provision. It is aimed to serve cross-border purposes at global level. It consists of a two-dimensional multi-resolution geographic grid based on the ETRS89-GRS80 geodetic coordinate reference system, following a structure analogue to DTED (Digital Terrain Elevation Data) which divides the world into different zones in latitude.

IR Requirement Annex II, Section 2.2 Grids Either of the grids with fixed and unambiguously defined locations defined in Sections 2.2.1 and 2.2.2 shall be used as a geo-referencing framework to make gridded data available in INSPIRE, unless one of the following conditions holds: (1) Other grids may be specified for specific spatial data themes in Annexes II-IV. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference. (2) For grid referencing in regions outside of continental Europe Member States may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS and a Lambert Azimuthal Equal Area projection, following the same principles as laid down for the grid specified in Section 2.2.1. In this case, an identifier for the coordinate reference system shall be created.  IR Requirement Annex II, Section 2.2.2 Zoned Geographic Grid (…) (6) For grid referencing in regions outside of continental Europe data providers may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS, following the same principles as laid down for the PanEuropean Grid_ETRS89-GRS80zn. In this case, an identifier for the coordinate reference system and the corresponding identifier for the grid shall be created.

    - (1) Other grids may be specified for specific spatial data themes in Annexes II-IV. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference