projectnummer 0479058.146

14 oktober 2025

Handleiding

Harmonisatie Hoogte

Handleiding Harmonisatie Hoogte

projectnummer 0479058.146

14 oktober 2025

Auteur(s)

Zoé Bosman

Gecontroleerd door:

Robin Mank

| datum |  | beschrijving |  | vrijgave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 oktober 2025 |  |  |  |  |

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4

2.	Overzicht Workbenches	5

3.	Handleiding	7

3.1	Stap 1: Master Workbench Gebruikersparameters	7

3.2	Stap 2: Project Raster via arcpy	7

3.3	Stap 3: Draai de Master Workbench	8

# Inleiding

Deze handleiding beschrijft de harmonisatie van de verschillende bathymetrie datasets van Nederland, uitgevoerd volgens het INSPIRE-datamodel. De datasets omvatten zowel de binnenwateren als de kustzone:

- Kustdataset: Combinatiegrid met een resolutie van 20 meter, samengesteld uit Jarkus satellietdata en vaklodingen, inclusief bodemligging en hoogte ten opzichte van NAP. De gegevens zijn geïnterpoleerd naar een grid en worden jaarlijks geactualiseerd, al is dit momenteel minder recent. Deze dataset bevat daarnaast deels ook gegevens van binnenwateren.

- Binnenwaterdataset: Bodemhoogte met een resolutie van 1 meter, verzameld door Rijkswaterstaat. De dataset kent gaten door ontbrekende informatie van waterschappen. LAT datasets worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.

De workflow is gebaseerd op FME Workbenches. In totaal bestaat het proces uit zes Workbenches, waaronder één Master Workbench waarin de volledige workflow is vastgelegd. Alleen in deze Master Workbench zijn gebruikersinstellingen vereist.

In deze handleiding wordt eerst een overzicht van alle Workbenches gegeven, gevolgd door de specifieke stappen die nodig zijn om het script correct uit te voeren.

# Overzicht Workbenches

- 0_Masterworkbench

  - Bevat de volledige workflow.

  - Roept de verschillende sub-workbenches aan die hieronder worden beschreven.

- 1_CRS_transform_vertical_grid

  - Doel: Reprojecteren van het verticale grid naar RD New (EPSG:28992).

  - Input: Verticaal grid in EPSG:4019.

  - Output: Verticale grid in RD New (EPSG:28992).

  - Reden: De verticale transformatie naar EVRF2019 mean-tide kan alleen plaatsvinden wanneer de horizontale CRS van het verticale grid overeenkomt met het CRS van de bodemhoogtegegevens.

- 2_CRS_vertical_transformation_1mtr

  - Doel: Uitvoeren van de verticale transformatie van NAP naar EVRF2019 mean-tide.

  - Input: Geprojecteerde verticale grid (output 1_CRS_transform_vertical_grid) en de binnenwateren dataset (bodemhoogte dataset 1 meter).

  - Output: Binnenwateren dataset in EVRF2019 mean-tide.

  - Verwerking:

    - Resamplen van het verticale grid naar de gridresolutie van de bodemhoogte dataset.

    - NoData-waarden standaardiseren voor consistente verwerking.

    - Offset berekenen: na het resamplen liggen de gridcellen van beide datasets niet exact over elkaar heen. Om de twee datasets correct op elkaar uit te lijnen, wordt een verschuiving (offset) bepaald. Door het verschil tussen de bodemhoogte dataset oorsprong en de verticale grid oorsprong te nemen en dit af te stemmen op de celgrootte, wordt bepaald hoeveel cellen het verticale grid moeten worden verschoven om uit te lijnen met de bodemhoogte dataset.

    - Kleine niet-overlappende gebieden: een klein deel van de input bodemhoogte valt buiten het bereik van de verticale grid. Deze gebieden worden bij de verwerking verwijderd (“opgeknipt”).

    - Verticale transformatie: de verticale transformatie wordt uitgevoerd door de grids bij elkaar op te tellen.

- 2_CRS_vertical_transformation_20mtr

  - Zelfde stappen als voor de binnenwateren dataset (1 meter) verwerking, maar toegepast op kustwateren dataset (20 meter).

  - Input: Geprojecteerde verticale grid (output 1_CRS_transform_vertical_grid) en de kustwateren dataset (bodemhoogte dataset 20 meter).

  - Output: Kustwateren dataset in EVRF2019 mean-tide.

- 3_CRS_horizontal_transformation

  - Doel: Horizontale transformatie van RD New (EPSG:28992) naar ETRS89 / UTM Zone 31N (EPSG:25831).

  - Input: Bodemhoogte dataset in RD New (EPSG:28992).

  - Output: Bodemhoogte dataset in ETRS89 / UTM Zone 31N (EPSG:25831).

  - Standaard: Volgt RDNAPTRANS2018 (Amersfoort_To_ETRS_1989_9).

  - Verwerking: Gebruik van ESRI’s ‘Project Raster’ tool via de arcpy module in een PythonCaller.

- 3_1_kaartbladen_1_mtr

  - Doel: Opdelen van Bodemhoogte binnenwateren in kaartbladen.

  - Input: Bodemhoogte binnenwateren dataset in ETRS89 / UTM Zone 31N (EPSG:25831) en Kaartbladindex (json).

  - Output: Cloud-optimized GeoTIFF’s per kaarbladindex.

- 4_Bathymetry_metadata

  - Doel: Genereren van ISO 19115 metadata voor de verwerkte datasets.

  - Verwerking: Metadata wordt op basis van een template (‘Hoogte Nederland - land - DTM (INSPIRE Geharmoniseerd)’) aangepast en geüpdatet.

# Handleiding

## Stap 1: Master Workbench Gebruikersparameters

Open de master workbench ‘0_Masterworkbench’ en vul de volgende gebruikersparameters aan in de Navigator:

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| InputKeuze | Selectie van gewenste workflow: ‘1mtr’ of ‘20mtr’. |
| InputBodemhoogte20m | Input dataset 20 meter bodemhoogte. |
| InputBodemhoogte1m | Input dataset 1 meter bodemhoogte. |
| InputVerticalGrid | Verticaal grid voor conversie. Te downloaden via: Description of Transformation: NL_AMST2005 / UNCOR to EVRF2019mean |
| InputKaartbladIndex | Kaartbladindex (json). Dit wordt gebruikt om het eindresultaat van de 1 meter bodemhoogte datasets op te knippen. |
| InputAHNxmltemplate | De AHN metadata template (xml). |
| WorkbenchFolder | Locatie van de Workbench scripts. |
| TempFolder | Locatie van de tijdelijke folder. Deze folder wordt automatisch geleegd bij elke run. |

## Stap 2: Project Raster via arcpy

Om horizontale CRS-transformaties uit te voeren met de Project Raster tool, moet de arcpy module correct worden geladen:

- Zorg dat de ‘Python Compatibility’ parameter van de Workspace is ingesteld op de interpreter geïnstalleerd bij ArcGIS.

- In FME Workbench:
Navigator > Workspace Parameters > Scripting > Python Compatibility → Esri ArcGIS Python interpreter:

## Stap 3: Draai de Master Workbench

Druk op run om de workflow af te trappen.

Alle tussenproducten en eindresultaten worden in de TempFolder opgeslagen.

Bijvoorbeeld voor de bodemhoogte 20 meter dataset:

Het eindproduct betreft het verticaal en horizontaal getransformeerde bodemhoogte bestand: ‘bodemhoogte_20mtr_vertical_horizontal_reproj.tif’. Voor de bodemhoogte 1 meter dataset, is het eindproduct opgedeeld op basis van de kaartbladindex binnen de folder ‘kaartbladen_COG_geotiffs’. De naamgeving is ook op basis van de kaartbladindex.

De tussenproducten omvatten het naar RD New (EPSG:28992) getransformeerde grid ‘nl_2019m_28992.tif’ en het verticaal getransformeerde bodemhoogte bestand ‘bodemhoogte_20mtr_vertical.tif’.